四位显示倒计时钟使用说明

一、本倒计钟共四位数码管显示，秒点左边的两位表示分钟，秒点右边的两位表示秒。

倒计预置时间的分钟和秒可以分别设置，分钟设置范围：00---60，秒设置范围：00—59，最长倒计时间可以设为60分钟59秒。倒计时间结束时，会发出十秒钟左右的“嘀、嘀、嘀”的提示音。

- 设置预置时间：

1. 本钟上电后，将处在待机状态，显示屏显示原设置的倒计时间。如：20：00，表示原倒计时间是20分钟00秒。

2. 在待机状态下，常按住“M”键不动，当显示屏暗屏时再放开“M”键，此时显示屏只显示左边两位，表示当前是调整分钟状态，按“+”或“--”键，可以改变分钟值。

3. 调好分钟后，再常按住“M”键不动，当显示屏暗屏时再放开“M”键，此时显示屏只显示右边两位，表示当前是调整秒状态，按“+”或“--”键，可以改变秒值。

4. 调整好秒后，按一下“R”键，本钟将返回到待机状态，显示屏显示刚才设置好的倒计时间，比如刚才是设置30分钟00秒，则显示30：00。

三、倒计时操作：

1. 在待机状态下，按一下“M”键，即开始倒计时，显示屏秒点闪烁，时间倒计显示。当时间倒计走时到“00：00”，即倒计结束时，显示屏的“00：00”将闪烁，本钟发出“嘀、嘀、嘀”的提示音，此状态持续约10秒钟。然后本机将自动返回到待机状态。

2. 注意：在已倒计时状态下，如按“M”键，将重新从头倒计时。

四、不论在任何状态，只要按下“R”键，本机都将返回到待机状态。

福建龙岩智电电子厂

电话： 0597-2888499  2888150     热线QQ：587979  597249

网址：http://www.zd99.com        Email:zdkf@xmzd.com