SPC-A5

定时专用程序控制仪使用说明书

本仪是我公司SPC机系列产品之一，适用于各机关、团体、学校、企事业单位需要按时间控制用电设备和定时响铃的地方，它具有停电记忆、走时不乱，时间精度高，编程简便等特点。本SPC系列仪器系国家级新产品，经国家鉴定本系列仪器是目前技术、性能处于国内领先地位的先进产崐品。本系列产品曾在国际科技与和平周活动中获“中国科技之光进步奖”和“爱迪生”发明金奖。又被国家贸易部评为质量信得过产品。天安门广场国旗自动升降及国歌自动播放设备中采用本系列产品。

一、功能和特点：

1、本仪器可在每天二十四小时中的任意时、分自动开关用电设备或控制响铃。

2、用户可方便地洗、编、检查、修改程序(作息时间表)。

3、编定时间程序后，电脑无需电池可保证停电十年记忆不乱。

4、仪器机内装有可充电电池，在停电五天内，能维持电子钟继续走时(但不显示)。

5、调钟可快进、慢进、倒退。

6、电铃铃声有三种，上课：十短声、下课：一长声：预备:六组两短声。

7、本仪采用发光数码管显示时间，清晰、美观且耐久。

二、技术指标：

1、各种动作时间以1分钟为单位。

2、交流电源电压范围：～180V－～240V。

3、平均耗电功率：3W

4、各路开关继电器容量～220V，阻性负载10A(2000W)。

5、计时误差≤1秒 /天。

6、可编60个时间程序。

7、采用24小时计时制。

8、体积：26×21×11cm3；重量：1.5KG。

仪器使用方法顺序图

状态指示灯显示红色:

↓按住“模式”(状态选择)键３秒后放掉

{

状态指示灯显绿色：(1) 洗掉旧时间程序

(2) 编制新时间程序

(3) 检查已编时间程序

(4) 修改已编程序(如检查无错, 不必进行此项操作)

按住“模式”(状态选择)键３秒放掉

状态指示灯显红色：校对北京时间

具体详见下列使用方法：

三、使用方法：

(一)开机操作：把仪器插上～220V电源，此时电源指示灯、状态指示灯亮(显红色)，显示屏数字不断闪动。再将仪器面板小开关拨到关的位置(以免编程时乱响铃)。

(二)按住“模式”(状态选择)键(约3秒钟)，使其上方指示灯显绿色，显示屏显示“P”时放掉。

1、洗掉旧程序：

同时按下“快进”与“清零”键，当显示屏显示“good”时放掉,表明原有旧程序已全部洗干净。接着显示屏显示“000”。

2、编制新程序：

例：7:50预备　   8:00 上课并打开1路用电设备

8:40下课     11:30 关1路设备

(1) 分别按“快进”与“慢进”键，把显示屏调到7:50，按一下“6”(预)键放掉，上方指示灯发橙光，就已编入7:50预备。(如时间调过头，可同时按下“快进”与“慢进”键，钟可倒退) 。

(2) 再按“慢进”键，把显示屏调到8:00，按一下“4”(上)键放掉，上方指示灯发红光；再按一下“1”路键放掉，上方指示灯亮。这样就已编入8:00打上课铃并同时打开1路用电设备。

(3) 再分别按“快进”与“慢快”键，把显示屏调到8:40分，按一下“5”(下)键放掉，上方指示灯发绿光，就已编入8:40下课。

(4) 再分别按“快进”与“慢进”键，把显示屏调到11:30，再按一下“1”路键放掉,上方指示灯灭,就已编入11:30关1路用电设备。

依此类推，把一天所需时间表按时间顺序从早到晚一次性编完。

下午1:00，显示屏显示是13:00。

当60个时间程序空间被编满时，显示屏显示“End”。无法再续编。

3、检查已编程序：

依次短促按一下、按一下“模式”(状态选择)键，就会把已编好的时间表一个个从头到尾调出来。当调完全部所编程序后，显示屏就会显示“End”，说明已全部检查完毕。

4、修改程序：

(1) 当检查到某程序不要时，只要按一下“清零”键，该条程序即被擦去，其它时间程序不变。

(2) 当检查漏编某程序时，可以按上述“2编制新程序”方法补编所需程序。

以上几项操作，状态指示灯保持发绿光，如仪器完全停止操作约一分钟后，状态指示灯会从绿色跳变为红色，自动回到运行状态。如需再继续操作未完项目，应再按“模式”(状态选择)键，使状态指示灯回到绿色状态。

(三)：校对北京时间：

按住“模式”(状态选择)键(约3秒钟)，使其上方指示灯显红色，时间显示屏秒点会闪动时放掉。

1：校对秒：按住“清零”键，在标准钟的秒针指到零或广播电台的最后一响时刻放掉，仪器即从零秒开始计时。此后按快、慢进键不影响秒值，只改变时、分值。

2、校对时、分：分别按“快进”或“慢进”键。使显示屏显示到当天时、分。

3、时间调好后，将面板上小开关拨向“开”位置，至此，本仪即可按您编制的时间程序对各路用电设备和电铃进行自动控制。

(四)本仪后盖板上的每对输出接线座，内连一对输出继电器(自动开关)触点，它相当一个拉线开关，并无电压输出，外接设备连线时应按照一般开关接法另接电源(见附图2)。本仪每路输出继电器容量为220V10A(2000W、阻性负载)，当负载超限时, 本仪应通过交流接触器进行间接控制(见附图3)。交流接触器可在一般五交化商店买到，其线圈工作电压最好选用～220V的。

(五)用户若需临时控制用电设备或打铃，只需在仪器正常运行情况下按有关输出动作键即可，不影响原来自动程序。

(六)注意事项：

1、仪器在正常运行状态下，如遇到有响铃时刻，此时按面板任何动作键将不起作用。

2、仪器底部铝框兼作集成稳压源散热器，持续工作一段时间后底部铝框发热，这属正常现象，不影响仪器的正常工作和寿命。

3、仪器接通电源后，电源指示灯时亮时灭，应检查电源插头插座或电源线有否似断非断现象，电源接触不良会引起仪器误动作。

4、本仪外接线多，为减少故障影响，用户应在本仪附近设置一个简易控制板，使本仪外接电线分别经过控制板上带保险丝的闸刀开关(见附图4)。

5、当仪器受到特大干扰而工作失常时，按一下背板上的“复位”键，便可恢复正常工作。

6、接线时应先接好仪器输出控制线，后接到电源线上。

7、新仪器使用时，必须连续通电六个小时以上, 机内充电电池才能充满电。

8、如本仪长时间停电再来电时，发现时钟显示屏不断闪动，时间不准，此时应分别按“快进”与“慢进”键重新调准北京时间(无须重新编辑)。

9、当停电再来电时，电铃会短促“当”的一声响，是提醒用户已来电，这属正常现象。

10、本仪器不应放于太潮湿或过热的地方，以免影响本仪性能。

福建龙岩智电电子厂

电话： 0597-2888499  2888150     热线QQ：587979  597249

网址：http://www.zd99.com        Email:zdkf@xmzd.com