SPC-QT(8路)  电脑抢答器使用说明书

本仪是我公司最近开发的SPC系列产品之一，SPC是国家级新产品；国家鉴定指明本系列仪器是目前技术、性能处于国内领先地位的先进产品。

一、性能特点：

1.本仪可允许8组（8队）进行抢答；

2.抢答时间和答题时间可调；

3.倒计时显示抢答时间和答题时间；

4.主显示屏上的抢答组用高4”数码管显示、时间用4”数码管显示；分屏上的组号和得分用2.3”数码管显示，采用长寿命高亮度数码管，白天亦可进行抢答活动；

5.“抢答开始”、“有人抢答”、“抢答时间已到”均发出不同声音作提示；

6.各组可分别进行加分或减分（加分以10分为单位，减分以10分为单位）；

7.自动累计各组得分、同时显示各组得分；

8.以闪烁方式显示出违法抢答(偷跑)小组，并用特殊声音告警；

9.不需电池，本抢答器的得分情况，不会因突然停电事故而丢失或错乱。

二、安装方法

1.用户根据现场需要选择按钮连线（一般电灯用双股绞织线均可）长度，剪好连线，连线的一端的二个线头分别与各按钮的一对接线螺丝相连，各连线的另一端取一根线并在一起接到抢答器接线排的“公共接线座”上，另一根线分别接到接线排对应组号数的接线座上。

2.插好主按键盘插头。

3.检查确认无误后通电。

三、操作方法：

（一）使用前的准备

1.通电后本抢答器的“组号”数码管不显示，时间栏轮流显示“抢答时间”（“q AAA”）和“答题时间”（“d BBB”）；此时即为系统等待状态。

2.给各组统一预置底分：

1)按一下“底分”键，“时间”屏显示“F000”，表示本评已进入设置底分状态；

2)放开“底分”键，按“得分”键、“减分”键或“清零”键，使“时间”栏的数字等于所需的底分；

3)再按“调显”键一次，所调的“底分”即配送到各组，并记入电脑。

4)再按一次“复位”，使仪器回到系统等待状态。

3.抢答时间调整：

1)按一下“抢答时间”键，时间千位显示“q”；

2)放开“抢答时间”键，再按“得分”键或“减分”键，使“时间”栏的数字等于所需的抢答时间；

3)再按一次“复位”键，使仪器回到系统等待状态。

4.答题时间调整：

在系统等待状态的显示“答题时间dxxx” 时刻，按“得分”键或“减分”键，时间栏的数字随即改变，这个时间便被本屏电脑确认为答题时间。

此后，本屏时间栏将轮流显示“抢答时间”和修改后的“答题时间”。

（二）必答题：

1、按一下“必答”键，本仪便发出一短声“嘀”，组号显示“1”，即从第一组开始作“必答题”；

2、主持人说清楚答题时间和题目内容后，长按一次“开始”键[按住1.5秒后放开]，本仪便发出一短声“嘀嘀”，提示开始答题，时间栏开始倒计时显示答题时间，答题结束后，按“得分”键或“减分”键酌情评分，然后按下“调显”键，即将所评分数记录该组中，同时组号将显示显示下一组的组号，表示可以准备下一组的必答。然后再按本步骤的说明操作，可依次完成所有组的必答。

注意：当答题超过所设置的答题时间时，本仪将发出急促的滴滴声，并中断答题，时间栏显示“End”约六秒后将自动返回系统等待状态。故在答题回答完毕后，主持人应及时给于评分，否则答题超时将无法评分。如答题超时自动返回系统等待状态后，还需进行必答题的，请重新按“必答”键进入必答题状态。

3、必答题结束后，按一次“复位”键，使仪器回到系统等待状态。

（三）进行抢答：

1、主持人说清楚答题时间和题目内容后，按“开始”键，本仪便发出一短声“嘀”，时间栏开始倒计时显示抢答时间，表示仪器进入了“抢答状态”，各组可以按各自的抢答键进行抢答。

2、在“抢答状态”下，若有某组抢先抢答成功，本仪将同时发出一长声，宣告已经有人抢答成功，“组号”显示窗将显示该组组号；

3.主持人确认抢答合法后，要再按一下“开始”键，开始进行答题，此时时间栏开始倒计时显示答题时间，抢答组开始答题。

4.答题回答完毕后，直接按“得分”键或“减分”键给抢答组酌情评分，评分按10分为单位进行，每按一次“得分”或“减分”键，给加或减10分，如评给得20分，则连续按2下“得分”键。

此时，本屏的时间栏将显示该组得分或减分情况：“d”提示得分，“-”表示减分；如果主持人操作有误，多按了“得分”键或“减分”键，也可用按相反的计分键来修改分数，如得分20，误按为30，则可再按“减分”键，将得分改为20；主持人按完“得分”或“减分”键进行评分后，再按一次“调显”键，仪器便自动将分数加到该组的积分上（自动将本题所得分数与该抢答组已得总分相加，并将累计结果存在机内）。

5.如在允许抢答时间内无人抢答，倒计时间计到000时，仪器发出“嘀嘀嘀”，时间栏显示“End”宣告本题抢答终止，仪器自动重新回到系统等待状态；

6.当答题超时，答题倒计时计到000时，本屏发出5声“嘀”，警告答题超时，时间栏显示“End” 约六秒后将自动返回系统等待状态。注意：答题回答完毕后，主持人应及时给于评分，否则答题超时将无法评分。

7.本仪有显示“偷跑”小组的功能：在主持人尚未宣布开始（未按“开始”键，仪器未发开始“嘀”声），而有某组已进行抢答，此属犯规行为，仪器便会发出连续短声，以示警告，并用闪烁方式公布该组号数，此时，主持人可酌情决定给不给犯规抢答组扣分（减分）处罚，扣分操作见第4项说明。要返回系统等待状态，请按一下复位键。建议主持人要一再强调不可“偷跑”，以免过多的人偷跑，扰乱秩序。

四、注意事项：

连线应在断电的情况下进行。

福建龙岩智电电子厂

电话： 0597-2888499  2888150     热线QQ：587979  597249

网址：http://www.zd99.com        Email:zdkf@xmzd.com